住居地等記録端末機器導入業務委託仕様書

熊本市文化市民局　戸籍住民課

１．目的

本業務委託は、入管法等一部改正により、市町村において在留カード等（旧様式の在留カード等を含む）及び特定在留カード等のＩＣチップに住居地等の情報を記録する業務が追加されることとなったため、業務で使用する端末及びＩＣカードリーダライタ等を導入及び設定を行うものである。

２．業務の概要

本業務委託の内容は、端末及びICカードリーダライタ等を調達し納入及び設定等を行うもの。

３．設置場所及び調達台数

|  | 場所 | 住所 | 納入台数（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央区役所 区民課 | 熊本市中央区手取本町1番1号 | １ |
| 2 | 東区役所 区民課 | 熊本市東区東本町16番30号 | １ |
| 3 | 西区役所 区民課 | 熊本市西区小島2丁目7番1号 | １ |
| 4 | 南区役所 区民課 | 熊本市南区富合町清藤405番地3 | １ |
| 5 | 北区役所 区民課 | 熊本市北区植木町岩野238番地1 | １ |
| 6 | 東区役所 託麻総合出張所 | 熊本市東区長嶺東7丁目11番15号 | １ |
| 7 | 西区役所 河内総合出張所 | 熊本市西区河内町船津2069番地5 | １ |
| 8 | 西区役所 芳野分室 | 熊本市西区河内町野出1410番地 | １ |
| 9 | 南区役所 天明総合出張所 | 熊本市南区奥古閑町2035番地 | １ |
| 10 | 南区役所 幸田総合出張所 | 熊本市南区幸田2丁目4番1号 | １ |
| 11 | 南区役所 城南総合出張所 | 熊本市南区城南町宮地1050番地 | １ |
| 12 | 北区役所 清水総合出張所 | 熊本市北区清水亀井町14番7号 | １ |
| 13 | 北区役所 龍田総合出張所 | 熊本市北区龍田弓削1丁目1番10号 | １ |

４．履行期間

契約締結日から令和８年（２０２６年）３月３１日まで

５．納入期限

令和８年（２０２６年）３月３１日

６．業務内容

（１）調達機器の仕様

・物品選定において、契約期間中において製造及び販売が継続中かつ実績があり、可能な限り最新の製品であること。

・なお、ハードウェアについては、やむを得ない事情がある場合を除き、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律等」にて定める「環境物品等」に準拠した製品とすること。本市では、熊本市役所脱炭素化イニシアティブプランに基づき調達を行っている。

・筐体はノート型とする。製品として提供されているものであること。

・納品から5年保守できるように対応すること。

・日本語による取り扱い説明書を紙または電子データで納入すること。

【端末の仕様等】

| 項番 | 品名 | 仕様 | 数量 | 保守 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OS | Windows 11 Pro 24H2 | 13 | 開庁日 （土日祝・年末年始(12/29～1/3）を除く） 8：30～20：00 オンサイト保守 |
| 2 | CPU | クロック数:3GHz以上、コア数:2以上、 スレッド数:2以上、64 ビット互換プロセッサ |  |  |
| 3 | メモリ | 8GB以上 |  |  |
| 4 | 内蔵ストレージ種類・容量 | SSD（推奨）又はHDD 128GB以上 |  |  |
| 5 | USBインタフェース | USB 2.0 又はUSB 3.0 Type-A:3ポート以上 |  |  |
| 6 | セキュリティスロット | セキュリティスロット× 1 （No13 のセキュリティワイヤーが接続できるもの） |  |  |
| 7 | 光学ドライブ （内臓、外付けどちらでも可） | DVD-ROMドライブ ※読み込み目的のため、DVDスーパーマルチドライブ等でも可。ただしその際はアクセス権限等で読み取りしかできないように設定すること。 |  |  |
| 8 | キーボード | 日本語配列キーボード |  |  |
| 9 | マウス | USB Type-A 有線マウス |  |  |
| 10 | ICカードリーダライタ | 対応カードタイプ:ISO/IEC 14443 Type B、対応OS:Windows 11、 USB規格:USB 2.0 Full Speed、コネクタ形状:Type-A、 電源:USBバスパワー供給 | 13 |  |
| 11 | ディスプレイ | 14型以上（解像度1280 x 1024 以上） | 13 |  |
| 12 | セキュリティソフト | オフライン環境で運用可能であり、かつ、振る舞い検知機能等を搭載 し未知の脅威にも対応可能なもの例）ESET Endpoint Protection、 Symantec Endpoint Security Enterprise | 13 |  |
| 13 | セキュリティワイヤー | ダイヤル式のセキュリティワイヤー | 13 |  |

（２）端末管理

設置機器には管理番号シールを作成し、貼り付けること。機器（周辺機器含む）に貼付した管理番号と機器の対応表を作成し、本市に納入すること。

（３）セットアップ

・設置機器は全てセットアップを行うこと。また、６（１）項番12のセキュリティソフトをインストールし、最新の状態設定にすること。

・ＰＣは最新のセキュリティパッチなどを適用し、最新の状態にすること。

・ＯＳのユーザ設定はAdministrator権限とユーザ権限のものを分けて作成すること。また、設定一覧を委託者へ提出すること。

・端末の運用はオフラインを想定しているため、設定業務等もオフラインで実施すること。

７．付帯業務

（１）業務委託における提出物一覧

| 項番 | 提出物 | 提出時期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 実施計画書 | 契約締結後、ただちに |
| 2 | 機器一覧 | 納入後、ただちに |
| 3 | 端末の設定表 | 納入後、ただちに |
| 4 | 保守体制図・連絡先 | 完了報告時 |

※提出物は紙（各1部）及び電子データで提出すること。

（２）その他

・機器を梱包している箱等は、納品する者の責任において処分すること。

・納入日程は、事前に本市と協議し本市の承認を得ること。

・使用する機器に問題が生じた場合は、受注者の責任において解決すること。

・納入物品に係る公租公課については、受注者の負担とすること。

・本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については契約に従うものとするほか、本市と受注者が協議して定めるものとする。